Структура

На каждый из 1-4 слайд и текст

- Вступление

- Описание методики

Кратко. Без детального расписывания, по формуле просто показать, что нашел, и как

- ДСК с подписями линий

- Энергии Гиббса

- Промежуточный

- ДСК для плавления и ?паузы?

- ДСК 2 пиков

- ДСК расстеклования

- 30-10-60 ДСК

- 35-5-60 ДСК

- Заключение

Замечания:

Сверху текст слайда:

Обычный текст: то, что написано просто это все слова, которые я буду говорить,

(в скобках указаны действия указать на что-то. Переключить слайд).

//Вопросы указаны синим цветом в слэшах//

Красным цветом указаны фрагменты, которые я не знаю, как написать.

В рамке внизу представлен сам слайд (пока не была выбрана тема, только основные картинки)

Вступление

Здравствуйте, я Крайнов Илья, студент 2 курса, Химического факультета. Тема моего доклада- Термодинамическое моделирование химических и фазовых превращений в стеклообразующей системе Ge-Ga-Se.

Актуальность изучения химических и фазовых превращений в многокомпонентной стеклообразующей системы Ge-Ga-Se определяется многочисленными исследованиями, описанными как в отечественной, так и зарубежной литературе. Данные стекла характеризуются высоким показателем преломления (значение? ), широким окном прозрачности (найти для себя диапазон от 1- до 20 мкм), что позволяет изготавливать на их основе фотонные интегральные схемы, сенсоры, системы для хранения и передачи информации, а также использовать их в медицинских целях. Однако многокомпонентность на практике приводит к достаточно сложной задачи определения подходящего состава стекла с заданными функциональными свойствами. При этом эксперименты с высокочистыми стеклами трудо- и время емки. В связи с этим необходимость предсказывать ХиФ превращения, особенно в многокомпонентном стекле, используя аппарат химической термодинамики, при этом проводя интеллектуальный выбор состава и условий получения стекол, является актуальной задачей.

Цель данной работы: методом минимизации энергии Гиббса определить температурные режимы синтеза и состав возможных кристаллических фаз в стеклообразующей системе Ge-Ga-Se.

(СЛЕД. СЛАЙД)

Описание методики

Исследование кристаллизационной устойчивости высокочистых халькогенидных стекол Ge-Ga-Se было проведено с помощью программного комплекса Chemical Thermodynamics Calculator (фото проги), реализующего метод минимизации энергии Гиббса. В расчетах использован банк данных ИВТАН ТЕРМО с его расширением на новые литературные экспериментальные данные. Список которых представлен на слайде (Список источников).

В калькуляторе задаются соотношения элементов, входящих в состав стекла. Указывается температурный интервал, давление. (шапка программы)

Методика  Термодинамическое моделирование химических и фазовых превращений из 2 вариантов расчета. для каждой из исследованных системы

- стекло представлено в виде двух растворов, один из которых состоит из кристаллических компонентов, а второй – из жидких. (фото слева ALL)

- Второй - стекло представлено кристаллическими компонентами в виде отдельных конденсированных фаз, фактически несмешивающимися между собой, и жидким раствором (фото справа SOLID).

На основе данных расчётов были вычислены температурные зависимости химических потенциалов базовых компонентов стекла, разница между которыми определяет количественную характеристику пересыщения на кристаллизацию этих компонентов.

(СЛЕД. СЛАЙД)

ДСК с подписями линий

На этом и последующих слайдах представлена методика термодинамического анализа системы состава Ge20Ga20Se60.

Здесь (Линия ДСК) изображена кривая сигнала ДСК. (Ось абсцисс) температура в кельвинах, ось //Что за единица?//. Справа (Ось справа)

Образцы стекол исследовались на приборе STA 409 PC Luxx фирмы НЕТЧ в алюминиевых тиглях в потоке высокочистого и осушенного Ar (80 мл/мин) при скорости нагревания 10 К/мин.

Для инт фаз превращений введена цветовая схема соответствующих температурных интервалов

Например: Селен…..

Разным цветом (ГРАФИКИ концентраций) обозначены графики концентраций, каждая подпись и линия 1 вещества закрашены 1 цветом во всех системах и графиках для удобного сравнения. (Энергии гиббса).

Разными цветами обозначены области изменений в стекле //Или как назвать скачки на ДСК графике?//, соответствующие пикам и падениям сигнала ДСК. (области)

Вертикальные пунктирные линии – температурные границы областей. (Пунктирные линии)

(СЛЕД. СЛАЙД)

Энергии Гиббса

Здесь изображены графики энергий Гиббса веществ: Ge, Ga, Se и их основных соединений (заголовки графиков энергий гиббса)

(Ось абсцисс) температура в кельвинах, (ось ординат) энергия Гиббса в //В чем?//. Сплошной линией (СПЛОШНАЯ ПРЯМАЯ Se) показаны энергии Гиббса из расчета, где компоненты представлены в виде отдельных несмешивающихся фаз. Пунктирной (пунктирная прямая Se) – энергии из расчета ALL, где компоненты представлены в виде твердого раствора.

По изломам и пересечениям этих кривых (изломы на графике GeSe), а также по разнице между ними (Разница линий в Ga2Se3) можно сделать вывод о степени перекристаллизации компонента (Разница линий в Ga2Se3) и проанализировать сигнал ДСК. Вернемся на предыдущий слайд

(СЛЕД. СЛАЙД)

Промежуточный

Здесь представлены все области, качественно проанализированные мной. (область подписей)

Мы знаем, что ДСК стекла измеряется от высоких температур. (ОБЛАСТЬ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР). Поэтому будем рассматривать области именно с плавления стекла. Изменения в системе не могут произойти, если они не разрешены термодинамически. Так же они могут не происходить по кинетическим причинам.

//Нужно ли указать что это отдельная тема и этот вопрос я не рассматривал? Или лучше сказать об этом в другом месте. Например в конце как возможный путь работы или в начале при описании методики?//

Значит пики сигнала ДСК будут располагаться ровно под соответствующими областями изменения рассчитанных кривых или левее. (ПОКАЗАТЬ НА ГРАФИКЕ ПИК И ОБЛАСТЬ ПОД НИМ). Как бы опаздывая от рассчитанных

//Нужно ли говорить о проблемах: помехи на кривых, разные кривые из-за скорости остывания и тд? Или там же где про кинетику?//

Принимая в все это рассмотрим каждую из областей конкретно

(СЛЕД. СЛАЙД)

ДСК плавление – ?пауза?

Из данного графика было установлено, что плавление начинается с температуры 800 К. Выше данной температуры находится однородный расплав, из которого в результате охлаждения формируется стекло. (дск плавления). Температурный интервал: 778-830 К (область плавления). Как мы видим на графике: резкое падение концентраций фазы Ga и Se, а так же образование Ga2Se (1) (КРИВЫЕ концентраций). В это температурной области наблюдается резкое увеличение термодинамической выгодности твердого раствора Ga, Ga2Se, Ga2Se3 по сравнению с отдельными фазами этих веществ.

Следующая область, где не происходит никаких изменений. Названа для удобства ?паузой? (ОБЛАСТЬ ПАУЗЫ = Зачем так называть?).

Температура 758-778 К. Резких изменений в концентрациях Ga, Ga2Se (1) не наблюдается, концентрация Se изменяется незначительно. (КРИВЫЕ концентраций). Изменений в выгодности твердого раствора не наблюдается. Следовательно в данной области не должно быть пиков и провалов сигнала ДСК (кривая дСк паузы), что согласуется с экспериментом.

Далее рассмотрим пики на кривой ДСК

(СЛЕД. СЛАЙД)

ДСК 2 пиков

Основной пик (ОСНОВНОЙ ПИК дск). Температурный интервал 705-758 К. (область пика)
наблюдается уменьшение концентраций фаз Se, Ga2Se. (КРИВЫЕ концентраций) К тому же на данном интервале температур мы видим уменьшение выгодности твердого раствора Ga2Se (1), Ga2Se3 (3), Ga (ГРаФИК ЭНЕРГИЙ ГИББСА) в сравнении с кристаллизацией отдельных компонентов.

На промежутке 680-705 К располагается малый пик (область малого пика). Он обусловлен пресыщением на кристаллизацию //Можно ли это писать?// фазы Ga, а также сближением энергий Гиббса твердого раствора и отдельных кристаллических фаз Ga2Se (1), Ga2Se3 (3). Как видно: пик не описывается изменением концентраций компонентов в системе, а только изменениями энергий Гиббса. (ГРаФИК ЭНЕРГИЙ ГИББСА)

Такая ситуация повторится и при описании пиков других составов. Рассмотрим следующую область

(СЛЕД. СЛАЙД)

//стоит ли написать про малый пик или просто его скромно обойти?//

ДСК расстеклования

!!!!!!!!!Стеклование происходит в интервале 445-515 К //Или нет?// (область стеклования) 600 К

//Нужно ли говорить об области после пиков или бессмысленно?//

Образование GeSe и резкое падение концентраций Se, Ge. (КРИВЫЕ концентраций) Виден излом на графиках энергий Гиббса для Ge, GeSe (2), GeSe2 (4). (ГРаФИК ЭНЕРГИЙ ГИББСА) Стеклование заканчивается при температуре, где фаза кристаллического Ge становится выгоднее Ge в твердом растворе. (ГРАФИК GE)

Далее рассмотрим расчеты стеклообразующих систем составов Ge30Ga10Se60 и Ge35Ga5Se60, но уже более кратко.

(СЛЕД. СЛАЙД)

30-10-60 ДСК

//Насколько кратко мне говорить?//

Здесь мы видим аналогичные области стеклования, малого пика, основного пика, паузы, плавления. (ОБЛАСТИ температур внизу)

//Нужно ли говорить и расскрывать?// Здесь (пунктирная прямая температуры) мы видим некоторое отклонение кривой ДСК от расчетов. Область паузы продолжается дольше чем расчитано, что возможно объясняется кинетическими эффектами. Фазы как бы опаздывают. //Нужно ли говорить о заторможенности фаз)//

(СЛЕД. СЛАЙД)

График 35-5-60 ДСК

На этом графике мы видим те же самые области (ОБЛАСТИ температур внизу). //Это плохая термограмма. Где хорошая, ведь на термограммах в пдф у меня есть нормальная?//

(СЛЕД. СЛАЙД)

Выводы

В ходе термодинамического исследования кристаллизационной устойчивости халькогенидных стёкол GexGaySez методом минимизации энергии Гиббса:

- с позиции ассоциированных растворов проведено моделирование расплава и раствора твёрдых компонентов, определен температурный интервал плавления.

- путём сопоставления химических потенциалов кристаллических компонентов и экстраполированных в область переохлаждённого расплава предсказана кристаллизация в зависимости от состава стёкол.

- Проведена интерпретация кривых ДСК изученных составов стекол